様式第４号（第７条関係）

やまぽっかリノベ（寒さ対策・断熱化）工事内容確認表

１．工事内容確認表（様式第３号）１－２に該当する窓改修工事

| 該当 | 工事の 種別 | 窓等の数 | 仕様（建具とガラス又は枠と戸の種類） 又は製品名 | 熱貫流率Ｕ※ （W/㎡･K） | 基準値 | 確認欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | 外窓 交換 |  |  |  | 1.5以下 | □ |
|  |  |  |  |  |  | □ |
| □ | 内窓 設置 |  |  |  |  | □ |
|  |  |  |  |  |  | □ |

※熱貫流率Ｕを製品カタログ又は参考資料で確認し、該当箇所にマーカーを引く等示したうえで添付してください。

２．工事内容確認表（様式第３号）１－３に該当する部分改修工事

| 該当 | 改修部位 | 断熱材の種類 又は製品名 | 厚さ (mm) | 熱伝導率※ (W/m･K) | 熱抵抗値Ｒ （㎡･K/W） | 基準値 | 確認欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | 屋根 |  |  |  |  | 6.6以上 | □ |
| □ | 天井 |  |  |  |  | 5.7以上 | □ |
| □ | 外壁 |  |  |  |  | 3.3以上 | □ |
| □ | 床 |  |  |  |  | 3.3以上 | □ |
| □ | 基礎 |  |  |  |  | 3.5以上 | □ |

※熱伝導率を製品カタログ又は参考資料で確認し、該当箇所にマーカーを引く等示したうえで添付してください。

熱抵抗値Ｒ（㎡・Ｋ/Ｗ）＝材料厚さ（ｍｍ）÷熱伝導率（Ｗ/ｍ・Ｋ）÷１０００